（1P77）鐵路工程大意（98年9月17日三版）增補資料

P.61頁

輕軌運輸系統（LRT）是包含輕軌捷運系統（LRRT）。LRT可以使用在A、B、C型路權，若使用A型路權，則稱為LRRT；在日本則指路面電車系統，在新加坡的LRT則稱為中運量輕軌捷運，其實是指LRRT，故這些名詞在各地稱謂有些不同而有所衝突。

LRT和LRRT最大的區別是LRRT有A型路權、行車速率較高，可完全自動控制，運量較LRT高。

P.18頁  第12行增補資料

(六)鋼軌之鋪設

1.鋼軌之鋪設，正線原則採用對接式。但在特殊情形或半徑小之曲線，得採用錯接式。

2.鐵路軌條連接點在兩平行鋼軌間之相對位置，可分為對接及錯接兩種。

(1)對接：係兩平行鋼軌之連接點左右相對，適用於新築路線或路基不穩、道碴不良等難以維修之處，以減少維修之地點。

(2)錯接：係為一根鋼軌之連接點與另一根鋼軌兩連接點之中央相對應，較適用於路基堅固、易於維修之軌道。