1P77鐵路工程大意 2010/01/25（三版二刷）

第300頁第一題 增補解析

在12站中，加速、減速、停車各12－1＝11次

又加速時間＋減速時間＋停車時間＝14秒＋16秒＋30秒＝60秒＝1分鐘

故加速、減速、停車之總時間為11×1＝11分鐘

計算車輛行駛在12站間之總時間(不含加速、減速、停車時間)

總運行時間＝＋＝30分

故＝30－11＝19分鐘

若採蛙跳式，不變，但三站一停，故總加速、減速、停車時間變為123－1＝4－1＝3

故答案＝19+3＝22分鐘

第301頁第3題 增補解析

競爭優勢，即將等待時間換算成距離。

設距離均為L公尺，飛機與高鐵時間相等(換算為小時)

則3060＋L250＝9060＋L500

可得L＝500 公里

第305頁第3題 增補解析

空間平均速率＝總里程/總時間＝(2＋2＋2＋2＋2)/[(1＋2＋3＋4＋5)/60]＝40 公里/小時

第305頁第4題 增補解析

飽和列車容量＝60 /(0.5＋1.5＋2)＝15 列車/小時

第307頁第一題 增補解析

運輸能力，為單位時間(或固定時間)內，所能輸送旅客及貨物之總數量。

方案運輸能力=3×210/6＝105

方案運輸能力=5×210/10＝105

方案運輸能力=3×210/5＝126

方案運輸能力=4×210/8＝105

故運輸能力最大者為方案。