鋼筋混凝土學(概要)與設計 (98年8月21日二版)勘誤表

25第2點(2)

「混凝土之應力為f＝MyIt」應修正為「混凝土之應力為f＝MyIt」

P.32(四)

「鋼筋之彈性模數假設為2.04×106kg/cm2」應修正為「鋼筋之彈性模數假設為2.04×106kgf/cm2」

P.32(五)

「fc'＞280 kg/cm2時，β1＝0.85－0.05fc'－28070」應修正為「fc'＞280 kg/cm2時，β1＝0.85－0.05fc'－28070≥0.65」

P.33替換內容

(二)極限應力設計法

1.亦稱為強度設計法，將混凝土和鋼筋的應力強度用到它的極限，也就是超過彈性範圍進入塑性範圍，使構材斷面之鋼筋和混凝土應力或應變達到規定極限值。

2.強度折減因數ψ×計算強度=設計強度≧設計載重=載重因數×使用載重

3.設計載重組合規定

(1)U=1.4(D+F)

(2)U=1.2(D+F+T)+1.6(L+H)+0.5(Lr或S或R)

(3)U=1.2D+1.6(Lr或S或R)+(1.0L或0.8W)

(4)U=1.2D+1.6W+1.0L+0.5(Lr或S或R)

(5)U=1.2D+1.0E+1.0L+0.2S

(6)U=0.9D+1.6W+1.6H

(7)U=0.9D+1.0E+1.6H

其中U表示設計載重，D=靜載重，E=地震力，F=流體力，H=土壤力，L=活載重，Lr=屋頂活載重，R=蓄水除外之雨水載重效應，S=雪載重，T=溫度、潛變、乾縮等不等沉陷效應，W=風力。

第46頁範例2

第1題經計算確認，答案計算結果應修正為(C)，然而本題為給實際養護層厚度，自行訂定會產生些許誤差值，為了方便，計算時設上下養護厚度皆約為8cm(一般為6.5cm)，所求出之中性軸位置約為14 cm。

第2、3題因為設計不良，因此並沒有答案。

其中，第2題在求解第1題之過程中即可求出。

第3題，可利用下式求解ωL之最大值。

φMn＝0.9×46.5≥Mu＝18×L2×ωu＝18×32×1.2×2＋1.6×ωL

P.53範例3

「γconcrete＝2.4t/m3」應修正為「γconcrete＝2.4tf/m3」

P.121倒數第二行

「雙向版為版之四邊有支承樑或長邊對短邊之比大於或等於2」應修正為「雙向版為版之四邊有支承樑或長邊對短邊之比小於2」。

P.124一(一)2

「靜載重(WD)與活載重(WL)之比值不超過3」應修正為「活載重(WL)與靜載重(WD)之比值不超過3」。

P.126(一)

「【註】以上各項規定只適用於fy＜4200kg/cm2時之常重混凝土，當fy＜4200kg/cm2時，則需乘…」應修正為「【註】以上各項規定只適用於fy＜4200kg/cm2時之常重混凝土，當fy＞4200kg/cm2時，則需乘…」

P.141表格 依據[土木401-96]

| 種類 | 無支撐構件 |
| --- | --- |
| 短柱 | kℓur≤22 |
| 細長柱 | kℓur＞22 |

應修正為

| 種類 | 無支撐構件 |
| --- | --- |
| 短柱 | kℓur＜22 |
| 細長柱 | kℓur≥22 |

P.144倒數第二行

「橫箍柱ψ＝0.7，螺箍柱ψ＝0.75」應修正為「橫箍柱ψ＝0.65，螺箍柱ψ＝0.7」

P.145範例1 上兩行

「橫箍筋α＝0.80，ψ＝0.7，螺箍筋α＝0.85，ψ＝0.75」應修正為「橫箍柱α＝0.80，ψ＝0.65，螺箍柱α＝0.80，ψ＝0.7」

P.170 三、設計承載力

「qu＝1.4Po＋1.7PLAf」應修正為「qu＝1.2Po＋1.6PLAf」