(5D84)電路學（99年6月24日十版）增補解析

第438頁第13、14題增補解析

關於相依電源之戴維寧等效一般來說較為複雜，但基本原理並無太大差異。

本題相依電源為電流控制電壓源(CCVS)，此外，建議可先

依題意求A、B間之諾頓等效

(1)求諾頓電流IN

先將A、B間之3Ω短路，設其間之電流為IN，並將電路進行電壓電流源互換(此時可得電壓源=40V)

利用兩迴路之節點電壓法(KVL)得：

(40+2I)－(I＋IN)*4＝6*I＝3*IN

解聯立得 I=2.5A，IN=5A

(2)求RN

將獨立電壓源斷路，可知I=0

及相依電壓源(CCVS)電壓=2I=0，即電壓源短路。

則A、B之等效電阻=6Ω