(5D88)熱力學（100年1月七版）

第185頁第3題

內徑＝內直徑→截面積＝π824＝16π

氣缸排氣量＝16π×7＝112π

壓縮比＝氣缸排氣量＋燃料室容積燃料室容積＝112π＋4848＝8.33

第185頁第4題。

◎名詞解釋：

指示馬力(Indicated Horsepower)：是一種理論馬力，即汽缸中燃料燃燒所產生的馬力以示功圖推算出來的馬力，不計其摩擦及任何阻力。

制動馬力(Brake Horsepower)為一實際馬力，即由引擎向外輸出的馬力該馬力可由引擎馬力試驗機(Engine Dynamometer)直接測得。

摩擦馬力(Friction Horsepoower)為引擎機械的摩擦損失及引擎各種配件的驅動損失所消耗的馬力之和。

◎計算公式：

制動馬力＝指示馬力×機械效率

(A)(B)指示馬力＝制動馬力機械效率＝1000.8＝125PS

(C)制動馬力＝指示馬力－摩擦馬力

則摩擦馬力＝指示馬力－致動馬力＝125－100＝25PS

(D)制動馬力＝指示馬力－摩擦馬力

第185頁第5題

(D)空燃比＝空氣質量燃料質量＝5×32＋5×3.76×2812×3＋1×4＝17.16

第186頁第6題

已知1W＝JS

故所求之熱效率＝15kW3.84×4.6×10760×60W＝15000W3.84×4.6×10760×60W＝0.3057＝30.57％

第188頁第18題

活塞平均速度:

V(m/s)=2×S×N60    (S:行程，N:rpm)

所求N＝10.5×602×0.09＝3500(rpm)