6P27電子學大意模擬試題2009/03/26（五版）增補資料

P.3

第7題

Vo=Vs × 10 × 1／(1+9) × 20=180VS

所以增益:180

第8題

Q點操作，Vm=6V，

負載線斜率=－1／RC  => RC=100  歐姆

所以Im=(6-1)／100=50mA

P=VmIm／2=150mW

P.36

第42題

根據Nyquist sampling theorem (取樣定理)

f0=0.5fs

所以調變頻率為頻寬一半

P.37

第45題

調變百分率是指實際載波頻率的偏差量與載波頻率的最大偏差量的比值

所以: 調變百分率 = 50／75 =66.7%