(ND90)配管與儀器操作原理模擬試題（97年3月17日初版）增補資料

第48頁第7題 增補解析

首先讀者先須了解，圖中標示的1000R表示，此圓弧之半徑為1000mm，即1m。

因此，弧長＝四分之一圓周長＝π×0.5＝1.53m。(註：圓周長＝2πR＝2π)

故AB實際長度＝2＋1.43－2＋1.53＝3.00公尺(m)。

第86頁第15題 增補解析

此題為單位換算問題，

水壓力＝深度(h)×密度(d)＝500cm×0.001kg/cm3＝0.5 kg/ cm2

第90頁第34題 增補解析

(1)取管為自由體可知，C、D點分別受拉力TC與支撐力TD(未知)，

且管AB中心點受重力W＝85×(0.5＋2.5＋1)＝340 kg

(2)取C為轉軸，利用力矩平衡

W×1.5＝TD×2.5

TD＝204 kg